附件

地籍区（子区）划分成果汇交实施方案

为规范开展地籍区（子区）划分成果的国家级汇交，加快推进不动产单元代码编制工作，依照《不动产登记暂行条例》、《地籍调查规程》、《不动产权籍调查技术方案（试行）》、《全国宗地统一代码编制工作技术方案》等，制定本方案。

一、工作目标和任务

（一）工作目标。

稳定、有效的地籍区（子区）划分成果是做好不动产单元编码工作的前提。各地应切实做好地籍区（子区）划分成果的检查与完善工作，积极稳妥推进不动产单元代码编制，夯实权籍调查基础，有力支撑不动产统一登记工作的实施。

（二）工作任务。

按照“县、市、省、国家”方式，逐级进行汇交。各县（市、区）应于2016年9月底前完成地籍区（子区）划分成果的检查完善和市级汇交，10月底前完成省级汇交，11月底前完成国家级汇交。

二、汇交内容

汇交内容包括空间数据和文字材料，具体如下：

（一）空间数据。

空间数据主要包括行政区、地籍区和地籍子区等空间要素层。空间数据各图层属性数据结构按照《不动产登记数据库标准（试行）》的规定执行（见附录A）。

（二）文字材料。

1.地籍区（子区）划分工作报告（附录B）。其内容包括工作依据与原则，工作任务和内容，地籍区（子区）划分成果和检查情况的说明，问题处理和其他特殊情况说明等。

2.地籍区（子区）划分成果汇交清单（附录C）。各级国土资源主管部门以本级行政辖区为单位填写成果汇交清单。

三、工作程序

（一）县级工作程序。

县级国土资源主管部门依据《地籍调查规程》、《全国宗地统一代码编制工作技术方案》和《不动产登记数据库标准（试行）》等，对地籍区（子区）划分成果进行全面检查与完善，使之满足《汇交成果质量要求》（附录D）的规定，编写工作报告，制作县级地籍区（子区）划分成果汇交清单，上报市级国土资源主管部门。

（二）市级汇交程序。

市级国土资源主管部门检查核实县级成果是否符合相关要求，汇总生成市级汇交成果数据，编写工作报告，制作市级地籍区（子区）划分成果汇交清单，上报省级国土资源主管部门。

（三）省级汇交程序。

省级国土资源主管部门检查核实市级成果是否符合相关要求，汇总生成省级汇交成果数据，编写工作报告，制作省级地籍区（子区）划分成果汇交清单，上报中国土地勘测规划院。

（四）国家级汇交程序。

中国土地勘测规划院依据汇交成果要求和附录D，对省级汇交成果进行检查。对不符合要求的，及时反馈检查结果，由县级国土资源部门整改后再行上报，最终汇总生成全国汇交成果。

四、汇交成果要求

- 各省（市、区）于2016年11月30日前，以县级为单位，将地籍区（子区）首次汇交成果资料（包括电子成果和纸质成果）交中国土地勘测规划院。电子成果资料应以光盘形式进行汇交，不允许通过网络报送。成果资料中的省级工作报告和汇交清单除提交电子形式外，还应以纸质形式提交2份，并加盖公章。

（一）成果要求。

1.空间数据：各图层属性结构和名称应按照《不动产登记数据库标准（试行）》的规定执行。矢量空间数据采用1980西安坐标系，1985国家高程基准，高斯-克里格投影。（采用地方坐标系的地区，需将坐标系统转换成1980西安坐标系，并同时报送原始成果。）

2.文字材料：按照附录中的格式要求，编制省级《地籍区（子区）划分工作报告》，填写省级《地籍区（子区）划分成果汇交清单》。

（二）数据格式。

1. 空间数据采用shapefile格式。shapefile格式的空间数据文件应包含投影文件，即数据文件包括：主文件*.shp、索引文件*.shx和dBASE表文件*.dbf、投影信息文件*.prj。

2. 文档资料采用doc或docx格式。

（三）数据文件命名与数据组织。

1.数据文件命名。

（1）空间数据：“行政区划代码”+“属性表名”+“后缀名”；

（2）文字材料：“行政区划代码”+“文档名称”+“后缀名”；

2.数据组织。

汇交的数据成果组织如下：

省级汇交数据时应以一级目录“XX省”、二级目录“XX市”、三级目录“XX县+行政区划代码+2016年度地籍区（子区）划分成果”的规则填写，使用的行政区划代码与年度土地变更调查成果保持一致。

××县（市、区）（××××××行政区划代码）2016年度地籍区（子区）划分成果

空间数据

××××××XZQ_X.shp（县级行政区）

××××××XZQ_Z.shp（乡级行政区）

××××××XZQ_C.shp（村级行政区）

××××××DJQ.shp（地籍区）

××××××DJZQ.shp（地籍子区）

文字材料

××××××地籍区（子区）划分工作报告.doc

××××××地籍区（子区）划分成果汇交清单.doc

（四）成果检查。

省级国土资源主管部门应组织对县级提交的地籍区（子区）汇交成果进行质量检查，并在工作报告中就检查情况进行相应说明。检查方式采用县级自检，省或市级复查，也可采用下发的质检软件进行检查。

五、汇交成果的变更

地籍区（子区）的界线一经划定后，应在较长时间内保持不变，其数量和界线应相对保持稳定。因县级（含）以上行政区划调整等原因，需进行界线调整的，应在保持区内宗地及相关信息稳定连续的基础上，实时变更汇交成果，并通过省级国土资源主管部门报部。

附录A  汇交空间要素及其属性结构

表A.1 汇交空间要素表

| 序号 | 要素代码 | 要素名称 | 几何特征 | 属性表名 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001010000 | 行政区 | Polygon | XZQ | M |
| 2 | 1002000000 | 地籍区 | Polygon | DJQ | M |
| 3 | 1003000000 | 地籍子区 | Polygon | DJZQ | M |

表A.2行政区属性结构描述表（表名：XZQ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  | >0 | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表A.1 | M |  |
| 3 | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12 |  | 见GB/T 2260 | M | 见本表注1 |
| 4 | 行政区名称 | XZQMC | Char | 100 |  | 非空 | M |  |
| 5 | 行政区面积 | XZQMJ | Float | 15 | 2 | >0 | C | 见本表注2 |
| 注1:行政区代码在现有行政区划代码的基础上扩展到行政村级，即：“乡级以上行政区划代码+村级代码”，乡及乡以上行政区划代码采用GB/T 2260中的9位数字码，村级为三位数字码。 注2：行政区面积宜采用国家行政职能部门发布的数据，单位：平方米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.3地籍区属性结构描述表（表名：DJQ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  | ＞0 | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表A.1 | M |  |
| 3 | 地籍区代码 | DJQDM | Char | 9 |  | 非空 | M |  |
| 4 | 地籍区名称 | DJQMC | Char | 100 |  |  | C |  |

表A.4地籍子区属性结构描述表（表名：DJZQ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  | ＞0 | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 表A.1 | M |  |
| 3 | 地籍子区代码 | DJZQDM | Char | 12 |  | 非空 | M |  |
| 4 | 地籍子区名称 | DJZQMC | Char | 100 |  |  | C |  |

- 附录B  地籍区（子区）划分工作报告

地籍区（子区）划分工作报告

- 工作依据与原则

二、工作任务与内容

三、地籍区（子区）划分成果说明

四、地籍区（子区）划分成果检查情况

五、有关问题的处理情况

六、其他情况说明

- 附录C  地籍区（地籍子区）划分成果汇交清单

- C.1地籍区（子区）划分成果汇交清单（县级）

| 成果名称 | 省 市 县（区、市）地籍区（地籍子区）划分成果 |  |
| --- | --- | --- |
| 数 据 明 细 | 地籍区（子区）数量 | 地籍区 个、地籍子区 个。 |
|  | 空间数据 | 县级级行政区 □ 乡级行政区 □ 村级行政区 □ 地籍区 □ 地籍子区 □ |
|  | 文字材料 | 地籍区（子区）划分工作报告 □ |
|  | 数据提交单位 | 单位（公章） 年 月 日 |
| 备注 |  |  |

- C.2地籍区（子区）划分成果汇交清单（省、市级）

| 成果名称 | 省（区、市）地籍区（子区）划分成果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数 据 概 况 | 空间数据 | 本次提交数据包括______个地级市、______个县（市、区），含地籍区______个、地籍子区______个。（成果明细附后） |  |  |  |
|  | 文字材料 | 地籍区（子区）划分工作报告 □ |  |  |  |
| 成果交接 | 数据提交方 | 提交单位 |  | 提交人（签字） | 单位（公章） 年 月 日 |
|  |  | 联系人电话 |  |  |  |
|  | 数据接收方 | 电话 |  | 接收人（签字） | 单位（公章） 年 月 日 |
| 备注 |  |  |  |  |  |

（此表一式两份，数据提交方与接收方各留存一份）

XX省（区、市）地籍区（子区）划分成果明细表

| 序号 | 地级市名称 | 县（市、区）名称 （行政区划代码） | 地籍区数量 （个） | 地籍子区数量 （个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（此表可另附页）

附录D  汇交成果质量要求

汇交成果质量要求

| 分类 | 项目 | 内容 | 编码 | 对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果完整规范性检查 | 成果完整性 | 是否符合《方案》对汇交成果的要求，是否存在遗漏。 | 1101 | 所有数据 |
|  | 命名规范性 | 是否符合《方案》对汇交数据文件命名和数据组织的要求。 | 1201 | 所有数据 |
|  | 格式规范性 | 是否符合《方案》规定的数据汇交格式。 | 1301 | 所有数据 |
|  | 数据有效性 | 数据文件能否正常打开。 | 1401 | 所有数据 |
| 空间数据基本检查 | 图层完整性 | 必交图层是否齐备，是否满足《实施方案》要求。 | 2101 | 所有图层 |
|  | 数学基础规范性 | 坐标系统是否采用“1980西安坐标系” | 2201 | 所有图层 |
|  |  | 高程系统是否采用“1985国家高程基准”。 | 2202 | 所有图层 |
|  |  | 投影方式是否采用高斯-克吕格投影。 | 2203 | 所有图层 |
| 属性数据检查 | 属性数据表名称规范性 | 属性数据表名称是否符合要求 | 3101 | 所有属性数据表 |
|  | 属性数据结构一致性 | 属性数据字段的数量和属性数据字段名称、类型是否符合要求 | 3201 | 所有属性数据表 |
|  |  | 属性数据字段的长度、小数位数是否符合要求。 | 3202 | 所有属性数据表 |
|  | 代码一致性 | 字段值是代码的字段取值是否符合要求。 | 3301 | 所有属性数据表 |
|  |  | 数据表中要素代码字段的取值是否唯一并符合要求。 | 3302 | 所有图层 |
|  | 数值范围符合性 | 字段取值是否符合规定的值域范围。 | 3401 | 所有图层 |
|  | 字段必填性 | 必填字段是否不为空。 | 3501 | 所有图层 |
|  | 表间逻辑一致性检查 | 地籍区属性表地籍区代码的前6位是否与县级行政区属性表行政区代码的前6位一致 | 3601 | 地籍区、行政区属性表 |
|  |  | 地籍子区属性表地籍子区代码的前9位是否与所在地籍区的地籍区代码一致 | 3602 | 地籍子区、地籍区属性表 |
|  |  | 乡镇级、村级行政区代码前6位是否与县级行政区代码一致 | 3603 | 县、乡、村级行政区划属性表 |
| 图形数据检查 | 面层内拓扑关系 | 层内要素是否自相交。 | 4101 | 所有面图层 |
|  |  | 层内要素是否闭合。 | 4102 | 所有面图层 |
|  |  | 层内要素是否重叠。 | 4103 | 所有面图层 |
|  |  | 层内要素是否有裂隙。 | 4104 | 所有面图层 |
|  |  | 面层是否存在小多边形。 | 4105 | 所有面图层 |
| 图形数据检查 | 面层间拓扑关系 | 地籍子区必须在地籍区范围内。 | 4201 | 地籍子区图层、地籍区图层 |
|  |  | 地籍子区必须完全覆盖地籍区。 | 4202 | 地籍子区图层、地籍区图层 |
|  |  | 地籍区必须完全覆盖县级行政区。 | 4203 | 地籍区图层、县级行政区图层 |
| 文字材料检查 | 文字报告规范性 | 文字报告内容齐备、表达规范 | 5101 | 所有文字报告 |